# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A1.1.	Stavba

Název stavby:	Chodník VI. etapa

Kraj:		Středočeský

Místo stavby:			Hradištko

Katastr:			Hradištko pod Medníkem

Druh  stavby:			nový chodník

## A1.2.	Investor (stavebník, objednatel stavby)

Název investora:		Obec Hradištko

Adresa investora:                Chovatelů 500, 252 09 Hradišťko

## A1.3.	Projektant (zhotovitel projektové dokumentace)

Název projektanta:	         	Ing. Jiří Sobol

Adresa projektanta:	          	282 01 Český Brod, Hradešín 29

Autorizace:			ČKAIT 0011439

IČO   projektanta:	           	87396521

Stupeň zpracování:	           	DÚR/DSP

Termín zpracování:	           	09.2019

PD je vypracována na základě objednávky. Rozsah stavby je navržen na základě požadavku objednatele a může být dle požadavku investora při stavbě změněn.

A2.	SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ

- Geodetické zaměření

- Katastrální mapa

- Vizuální průzkum dotčené lokality

- Celostátní sčítání dopravy

A2.	ÚDAJE O ÚZEMÍ

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Projekt řeší nový chodník na území obce Hradištko. Chodník je navržen na úkor stávajícího příkopu, z betonové dlažby. Výstavba chodníku zahrnuje především: zatrubnění stávajícího příkopu, osazení obrubníku v hraně vozovky, vybudování celé konstrukce chodníku, úprava zeleně za sadovou obrubou.

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2.2. Předpokládaný průběh výstavby

Realizace se předpokládá ihned po získání potřebných povolení. Akce bude realizována najednou.

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán a územní rozhodnutí

Projekt stavby je v souladu s územním plánem. Jedná se o nový chodník při komunikaci.

2.4. Stručná charakteristika území

Charakteristika území a stavebního pozemku, poloha v obci

Stavba se prování na území obce Hradištko v zastavěném území ve veřejně přístupném prostoru podél místní komunikace.

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu se této stavby netýká, sama je dopravní infrastrukturou.

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaná území

Geologická charakteristika - nebyla zjišťována. Charakter stavebních prací nevyžaduje.

Podzemní vody - nebylo zjišťováno. Charakter stavebních prací nevyžaduje.

Povrchové vody- dešťové vody odtékají do stávající kanalizace. Navržené úpravy nevyvolají změnu množství odtoku povrchových vod ani změnu systému odvodnění.

Nerostné zdroje - v zájmovém území nejsou žádná známá ložiska nerostů

Poddolované území - nenachází se

Poloha vůči záplavovému území

Stavba se nenachází v záplavovém území

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, případně přístupové trasy

Přístup na stavbu se předpokládá po stávajících komunikacích.

2.5. Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí

Návrh nemá zásadní vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí. Stavbou nového chodníku ke zlepšení životního prostředí obce. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu, a usměrnění pěší dopravy.

Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností a exhalacemi stavebních mechanismů a výpary z asfaltových směsí.

2.6. Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření

Stavba nemá dopad do dotčeného území. Stávající inženýrské sítě stavbou nebudou dotčeny. Nejsou navrženy přeložky IS.

A4.	ÚDAJE O STAVBĚ

## Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

## Předmětem projektu je chodník v obci Hradištko.  Současný stav provozu chodců je nevyhovující.

Vlastníkem a správcem chodníku bude obec Hradištko.  Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu místní komunikace, stane se uživatelem veřejnost a městské organizace. Stavba komunikace je nevýrobní investicí. Bezpečnost provozu na komunikacích je stanovena zákonem č. 361 o pravidlech silničního provozu. Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné uzavírky komunikace 14 dní předem ohlašovně požárů – Hasičský sbor. Zařízení CO nejsou navržena. Ostatní inženýrské sítě, nacházející se v prostoru stavby, jsou ve správě příslušných správců.

## Předpokládaný průběh stavby

předpoklad zahájení výstavby:     1Q. – 4Q.2020

předpokládaná doba výstavby:   2 měsíce

dokončení stavby:                          4.Q.2020

## Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Šířka chodníku:		1,5 m

Délka stavby:		160 m

Druh stavby:			nový chodník – trvalá stavba

Poloha komunikačního pozemku je směrově stabilizována parcelací. Výškové vedení vychází z nivelety komunikace a ze vstupů a vjezdů na parcely.

S ohledem na nepřesnosti v zaměřování je nutno po vytyčení projektované nivelety provést korekce ve vazbě na sousední pozemky, provedené jiné rekonstrukce a plánované opravy dalších komunikací.

Směrové řešení komunikace se nemění. V případě potřeby dalšího investičního záměru města do komunikační sítě je možno při stavbě upravit hranu stavby tak, aby při další etapě nebylo potřeba dodatečně měnit výšku nebo polohu obruby a podobně.

Úpravy stavby ve smyslu vyhl. MMR č. 369/2001 Sb. pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavební úpravy v prostoru přechodů pro chodce, míst pro přecházení a hospodářských vjezdů spočívají ve snížení hrany chodníku, a osazení hmatných prvků  v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb a . vyhl. MMR č. 369/2001 Sb

Obruby a dlažba varovného pásu budou osazeny ve sklonu, který vyrovná výškový rozdíl mezi stávajícím povrchem chodníku a hranou vozovky. V rámci úprav bude provedena výšková úprava obruby v oblasti bezbariérového přechodu dle vzorového příčného řezu a osazení prvků signálního a varovného pásu.

Sadová obruba oddělující chodník od zeleně bude osazena se stupněm +6cm jako nová vodící linie.

A5.	ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba není rozdělena na objekty.

Stavba bude do provozu uvedena najednou.

Od začátku úseku Km 0,000 v délce 60 metrů nelze vybudovat chodník z důvodu nedostatečné šířky uličního prostoru. Bude zde proveden vodící proužek odsazený od přilehlých staveb, tak aby byl umožněn průchod chodců mimo přilehlý jízdní pruh.

Od Km 0,060 pokračuje stavba chodníku dle výkresové části.

Stavba nesouvisí se stavbou jiného stavebníka. Je však potřeba koordinovat jednotlivé fáze výstavby, hlavně s důrazem na stavební činnosti plánované v okolí.